# Rozšířený Kalmanův filtr pro senzorickou fúzi

Technická dokumentace fúzního filtru robota ARBot

Projekt: ARBot3   ·   Komponenta: ARBot.Common/Fusion   ·   Verze dokumentu: 1.0

Tento dokument popisuje návrh a fungování rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) používaného pro fúzi senzorů robota ARBot. Filtr odhaduje polohu, orientaci, rychlost a úhlovou rychlost robota z asynchronních měření více senzorů s různými vzorkovacími kmitočty a latencemi. Dokument pokrývá obecný výpočetní engine, konkrétní model podvozku, měřicí modely jednotlivých senzorů, asynchronní zpracování, robustnost (NIS/gating) a plánované napojení na senzory a řízení podvozku.

# 1  Úvod a účel

ARBot je pozemní robot s diferenciálním podvozkem. Pro navigaci potřebuje průběžný a co nejpřesnější odhad svého stavu — polohy, orientace a rychlostí — složený z více nezávislých, nedokonalých zdrojů (GPS, inerciální jednotka, odometrie kol, kamery).

Cíle a klíčové vlastnosti filtru:

Fúze více senzorů s různými kmitočty (IMU ~100–400 Hz, odometrie ~50–100 Hz, GPS ~5–10 Hz, kamery ~15–30 Hz).

Žádný pevný vzorkovací takt — filtr je řízen událostmi (příchod měření) a časem, nikoli fixní periodou.

Kompenzace latence — měření se zpracovávají podle času pořízení (capture), ne příchodu; opožděná měření (typicky z kamer) se korektně promítnou do minulého okamžiku.

Robustnost vůči smyku kol a odlehlým měřením (výpadky/multipath GPS).

Čistě managed implementace (MathNet.Numerics), bez závislosti na WPF — běží i na ARM64/Armbian (platforma OrangePI).

Kód žije v projektu ARBot.Common/Fusion

# 2  Přehled architektury

Návrh odděluje obecný výpočet EKF od konkrétního modelu robota a od časové/asynchronní logiky:

Ekf — generická abstraktní třída realizující samotný výpočet (predikce a korekce). Nezná význam stavů ani senzory.

EKFModel : Ekf — konkrétní model diferenciálního podvozku (stavový vektor, pohybový model, procesní šum).

IMeasurement + měřicí modely — každé měření nese svůj čas pořízení, měřicí funkci, jakobián a kovarianci šumu.

AsyncFusionEngine — obaluje EKFModel a řeší časování, asynchronnost, out-of-sequence měření a rekonstrukci stavu v libovolném čase.

Podpůrné: GeoReference (GPS → lokální souřadnice), SlipDetector (detekce smyku), Gating (zamítání/tlumení odlehlých měření), FusionConfig (parametry).

Tok dat (plánované napojení): senzory → adaptéry (převod na IMeasurement) → AsyncFusionEngine.Enqueue → EKFModel; řídicí smyčka volá AsyncFusionEngine.GetStateAt a výsledný RobotState předává regulátoru, který ovládá podvozek přes IMotorControl.

# 3  Obecný EKF engine (třída Ekf)

Třída Ekf drží střední hodnotu stavu x (vektor) a kovarianci P (matice) a poskytuje dvě základní operace: predikci v čase a korekci měřením. Konkrétní model dodává tři „háky": predikční funkci f, její jakobián F a procesní šum Q.

## 3.1  Predikční krok

x = f(x, dt)
P = F · P · Fᵀ + Q(dt)

dt je časový interval kroku (libovolný, proměnný). Q(dt) je sestaveno tak, aby škálovalo s dt — filtr proto běží korektně při jakémkoli kmitočtu.

## 3.2  Korekční krok (Joseph forma)

d = z − h(x)            (inovace / reziduum)
S = H · P · Hᵀ + R      (kovariance inovace)
K = P · Hᵀ · S⁻¹        (Kalmanovo zesílení)
x = x + K · d
P = (I − K·H) · P · (I − K·H)ᵀ + K · R · Kᵀ

z je měření, h(x) jeho model, H = ∂h/∂x jakobián, R kovariance šumu měření. Kovariance P se aktualizuje ve tzv. Joseph formě, která zachovává symetrii a pozitivní semidefinitnost i při numerických nepřesnostech.

## 3.3  Čisté kroky pro replay

Metody PredictStep(x, P, dt) a UpdateStep(x, P, m) provádějí týž výpočet nad libovolným zadaným (x, P), aniž by měnily instanční stav. To umožňuje enginu přepočítávat historii (replay) a udržovat bázový checkpoint bez duplikace matematiky.

# 4  Konkrétní model (třída EKFModel)

EKFModel je 2D model diferenciálního podvozku. Náklony (pitch/roll) se neestimují — berou se případně jako parametr z IMU.

## 4.1  Stavový vektor

| Index | Symbol | Význam | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | poloha na východ od počátku | m |
| 1 | Y | poloha na sever od počátku | m |
| 2 | θ (Theta) | orientace, matematicky (0 = východ, +CCW) | rad |
| 3 | v (V) | rychlost ve směru orientace | m/s |
| 4 | ω (Omega) | úhlová rychlost | rad/s |

v a ω jsou plnohodnotné stavy (nikoli vstup). Díky tomu se fúzují z více senzorů současně, což dává robustnost vůči smyku a hrabání kol — odometrie je jen jedním z více měření rychlosti/úhlové rychlosti.

## 4.2  Pohybový model (near-constant-velocity)

Predikce integruje polohu a orientaci z rychlostí; v a ω jsou modelovány jako náhodná procházka, jejíž nejistota (zrychlení) vstupuje do Q:

b  = θ + ω · dt / 2                 (střední orientace během kroku)
θ⁺ = normalize(θ + ω · dt)
X⁺ = X + v · cos(b) · dt
Y⁺ = Y + v · sin(b) · dt
v⁺ = v
ω⁺ = ω

Použití střední orientace b (namísto θ) dává přesnější aproximaci oblouku při zatáčení. Orientace se po každém kroku normalizuje do intervalu ±π.

## 4.3  Jakobián predikce F

F je jednotková matice s následujícími nenulovými nediagonálními prvky (b = θ + ω·dt/2):

F[X,θ] = −v · sin(b) · dt        F[X,ω] = −v · sin(b) · dt² / 2
F[X,v] =  cos(b) · dt
F[Y,θ] =  v · cos(b) · dt        F[Y,ω] =  v · cos(b) · dt² / 2
F[Y,v] =  sin(b) · dt
F[θ,ω] =  dt

Jakobián je v testech ověřen proti numerické diferenci.

## 4.4  Procesní šum Q(dt)

Q se staví z fyzikálních spektrálních hustot: σ_a (lineární zrychlení) a σ_α (úhlové zrychlení). Lineární kanál (poloha–rychlost) se promítá přes aktuální orientaci; úhlový kanál (orientace–úhlová rychlost) je nezávislý:

lineární:  qpp = σ_a²·dt³/3   qpv = σ_a²·dt²/2   qvv = σ_a²·dt
  Q[X,X] = qpp·cos²θ + floor·dt     Q[Y,Y] = qpp·sin²θ + floor·dt
  Q[X,Y] = qpp·cosθ·sinθ
  Q[X,v] = qpv·cosθ                 Q[Y,v] = qpv·sinθ
  Q[v,v] = qvv
úhlový:    Q[θ,θ] = σ_α²·dt³/3   Q[θ,ω] = σ_α²·dt²/2   Q[ω,ω] = σ_α²·dt

floor (PositionNoiseFloor) je malý izotropní šum polohy pro numerickou stabilitu. Protože každý člen škáluje s dt, filtr je konzistentní při libovolném/proměnném kroku — to je klíčový rozdíl oproti staršímu modelu s pevným 10 Hz taktem a konstantním Q.

# 5  Měřicí modely

Každý senzor mapuje své měření na jeden nebo více objektů IMeasurement. Každé měření nese: čas pořízení, hodnotu z, model h(x), jakobián H, kovarianci R a výpočet rezidua (se správným zabalením úhlů). Chybějící senzor prostě neprovede svou korekci — žádné maskování, žádné speciální stavy.

| Stav | Zdroje měření | h(x) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| X, Y | GPS (přes GeoReference), kamera (póza), lokální mapa | [X, Y] | R z HDOP / kvality fixu / confidence |
| θ | VN100 orientace (interní EKF+magnetometr), GPS kurz, kamera | θ | reziduum zabaleno do ±π |
| v | odometrie (vL+vR)/2, GPS speed (÷cos pitch), T265 | v | GPS jen při dostatečné rychlosti |
| ω | VN100 gyro, odometrie (vR−vL)/rozchod, T265 | ω | VN100 je dlouhodobě bez driftu |

Implementované třídy měření:

PositionMeasurement — 2D poloha [X, Y].

HeadingMeasurement — orientace θ; reziduum zabaleno do ±π (přechod přes ±π).

ScalarStateMeasurement — jedna složka stavu podle indexu; továrny Velocity(v) a AngularRate(ω).

PoseMeasurement — sdružené [X, Y, θ] (např. z kamery), zachovává korelace mezi složkami.

# 6  Asynchronní fúze (AsyncFusionEngine)

Engine řeší tři problémy asynchronních senzorů: různé kmitočty, latenci a pořadí příchodu. Měření se zpracovávají podle času pořízení.

## 6.1  Buffer s checkpointy

Buffer je seznam uzlů {měření, x, P} seřazený podle času — u každého měření se pamatuje filtrovaný stav po jeho aplikaci (checkpoint). Index dirtyFrom označuje první neplatný (nepřepočítaný) uzel. Před bufferem je bázový checkpoint (xBase, Pbase, tBase) shrnující vše starší než okno.

## 6.2  Líný přepočet a out-of-sequence

Vložení měření (ať už na konec, nebo doprostřed při opoždění) jen posune dirtyFrom na místo vložení a nic hned nepočítá. Skutečný přepočet je líný — proběhne až při dotazu (EnsureValid) a dopočítá pouze neplatný ocas od posledního platného checkpointu.

Toto využívá kauzality EKF: opožděné měření s časem tₘ ovlivní jen stavy po tₘ; všechny dřívější checkpointy zůstávají platné. U kamery s latencí desítek milisekund je místo vložení blízko konce, takže se přepočítá jen několik uzlů — ne celé okno.

## 6.3  Okno historie a prune

Okno historie (výchozí ~1 s) určuje maximální kompenzovatelnou latenci. Měření starší než okno se zahodí a zaloguje. Nejstarší uzly mimo okno se natrvalo „zapečou" do bázového checkpointu (fold-in), takže buffer zůstává omezený.

## 6.4  Dotaz na stav — GetStateAt(t)

| Čas dotazu t | Chování |
| --- | --- |
| t ≥ čas posledního měření | dopředná predikce z posledního stavu (na „teď" nebo do budoucna) |
| t v okně historie | nejbližší dřívější checkpoint + dopredikce do t (filtrovaný odhad platný v čase t) |
| t ≤ tBase (mimo okno) | vrací nejstarší držený (bázový) stav — best effort |

Rekonstrukce do minulosti je filtrovaný odhad (využívá měření do času t), nikoli plný smoother (RTS by využil i pozdější měření). Pro online řízení a kompenzaci latence je filtrovaný odhad správná volba.

# 7  Robustnost

## 7.1  NIS a gating odlehlých měření

NIS (Normalized Innovation Squared) měří, jak dobře měření sedí k predikci, normováno vlastní nejistotou:

NIS = dᵀ · S⁻¹ · d      (d = z − h(x),  S = H·P·Hᵀ + R)

Při konzistentním filtru má NIS chí-kvadrát rozdělení se stupni volnosti = dimenze měření, tedy střední hodnotu ≈ k. Práh se volí jako kvantil (Gating.ChiSquareThreshold), např. dof=2, p=0.99 → ≈ 9.21. NIS se zároveň loguje pro offline ladění šumů (AsyncFusionEngine.Diagnostics).

Režimy gatingu (GateMode):

Reject — když NIS > práh, měření se zahodí. Pozor: při podceněném Q hrozí trvalé zaseknutí (lockout) — po dlouhém výpadku GPS je i správné měření příliš vzdálené.

Soft (doporučeno) — když NIS > práh, měření se nezahodí, ale nafoukne se mu kovariance: R' = R · (NIS/práh). Odlehlé měření se jen málo zváží, nikdy se nevypne.

Měkký režim řeší lockout: během výpadku roste P (dead-reckoning), takže po obnově GPS má nafouknuté R' malý vliv a měření se přijme naplno — filtr se z výpadku sám zotaví. Gating je bezstavový, takže se čistě skládá s replayem.

## 7.2  Detekce smyku (SlipDetector)

Když zrychlení kola překročí fyzikální limit (MaxWheelAccel), považuje se odometrie za nespolehlivou a její R se dočasně nafoukne (SlipRScale). Tím filtr při hrabání/smyku „přestane věřit kolům" a opře se o gyro, GPS a kameru, aniž by odometrii úplně vyřadil.

# 8  Souřadnice a GeoReference

Filtr pracuje v lokální rovině ENU: X na východ, Y na sever, orientace matematicky (0 = východ, roste proti směru hodinových ručiček). GeoReference definuje počátek (místo, kde [X, Y] = [0, 0]) jako geodetický bod (LLA) a převádí GPS souřadnice na lokální metry přes ECEF a rotaci do ENU (postaveno na existujících třídách ECEF a Ellipsoid.Wgs84). Přesnost je v rozsahu pohybu robota (jednotky km) na úrovni mm–cm.

ToLocal(LLA) → [východ, sever] v metrech.

ToLLA(east, north) → zpětný převod na LLA.

Počátek se nastaví explicitně, nebo jej GPS adaptér založí z prvního platného fixu (FusionConfig.GeoReference).

# 9  Napojení na senzory (plánované)

Adaptéry senzorů a řídicí smyčka budou v aplikačním projektu ARBot (který referencuje jak ARBot.Common s fúzí, tak ARBot.HAL s rozhraními senzorů). Adaptér se přihlásí na událost MeasurementArived každého senzoru, převede stav senzoru na jedno či více IMeasurement s časem pořízení a zavolá AsyncFusionEngine.Enqueue.

| Senzor (HAL) | Vstupní data | → Měření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| VN100 IMU (IIMU / IMUState) | Rotation (kvaternion), AngularVelocity.Z | Heading(θ), AngularRate(ω) | kvaternion → yaw (YPR); drift-free |
| uBlox GPS (IGPS / GPSState) | Latitude, Longitude, Speed, kurz | Position(X,Y), Velocity(v), Heading(θ) | přes GeoReference; kurz/rychlost jen při pohybu; R z HDOP/kvality |
| Odometrie (IMotorControl / IMotorState) | LeftWheelSpeed, RightWheelSpeed | Velocity(v), AngularRate(ω) | v=(vL+vR)/2, ω=(vR−vL)/rozchod; SlipDetector |
| Kamery D435 / T265 | póza, rychlost, úhlová rychlost | Pose/Position, Velocity, AngularRate | reálný capture timestamp → OOSM cesta při latenci |

Časové značky: kamery poskytují reálný čas pořízení snímku (kompenzace latence přes replay); IMU a odometrie používají čas příchodu (TimeBase.Now) — jejich latence je malá.

# 10  Napojení na řízení podvozku (plánované)

Řídicí smyčka využívá výstup filtru jako zpětnou vazbu:

Smyčka si vyžádá aktuální stav: RobotState s = engine.GetStateAt(TimeBase.Now). Pro kompenzaci zpoždění akčních členů lze dotázat i mírně do budoucna.

Navigace/regulátor z odchylky od cíle spočítá požadovanou dopřednou rychlost a rychlost otáčení.

Povel jde na podvozek přes IMotorControl.Drive(forwardSpeed, difSpeed), kde difSpeed odpovídá požadované úhlové rychlosti přepočtené přes rozchod kol.

Důležité rozhodnutí návrhu: povely řízení (požadované rychlosti) se do filtru NEvracejí jako vstup — predikce je near-constant-velocity a řízení filtr neovlivňuje. Skutečný pohyb se do filtru dostává výhradně přes měření (odometrie, gyro, GPS, kamera), což zabraňuje tomu, aby chyby řízení „zabarvily" odhad stavu.

# 11  Konfigurace (FusionConfig)

| Parametr | Význam | Výchozí |
| --- | --- | --- |
| WheelBase | rozchod kol [m] | 0.5 |
| SigmaAccel | σ lineárního zrychlení [m/s²] | 1.0 |
| SigmaAngAccel | σ úhlového zrychlení [rad/s²] | 2.0 |
| PositionNoiseFloor | izotropní šum polohy [m²/s] | 1e-4 |
| OdoSpeedStd / OdoRateStd | šum odometrie (v / ω) | 0.05 / 0.10 |
| GyroRateStd | šum gyra (ω) | 0.02 |
| CompassHeadingStd | šum orientace z kompasu [rad] | 0.05 |
| GpsPosStd / GpsSpeedStd | šum GPS (poloha / rychlost) | 1.5 / 0.3 |
| MaxWheelAccel | limit zrychlení kola pro detekci smyku [m/s²] | 5.0 |
| SlipRScale | násobek R odometrie při smyku | 100 |
| GpsMinSpeed | min. rychlost pro kurz/rychlost z GPS [m/s] | 0.3 |
| HistoryWindow | okno historie / max latence | 1 s |
| GeoReference | počátek lokální roviny (null = z prvního fixu) | null |

# 12  Stav implementace a další kroky

Hotovo a otestováno:

Jádro: Ekf, EKFModel, měřicí modely, AsyncFusionEngine, SlipDetector, GeoReference, FusionConfig, Gating.

34 jednotkových testů (ARBot.Common.Tests/Fusion) — predikce, jakobián vs. numerická diference, škálování Q, konvergence senzorů, fúze v/ω, robustnost na smyk, zabalení úhlů, out-of-sequence replay, prune, rekonstrukce minulosti, NIS a měkký/tvrdý gating.

Build pod platformou x64 čistý; kód je bez WPF, tj. přenositelný na ARM64/Armbian.

Vědomě odloženo (dle reálných dat):

Adaptivní odhad R/Q z reziduí — je stavový, konfliktní s bezstavovým replayem; prozatím se používá per-měření R z kvality senzoru + fyzikální Q a bezstavový NIS gating.

Zbývá (integrace v projektu ARBot):

SensorAdapters — napojení reálných senzorů (VN100, uBlox, odometrie, kamery) na engine.

Řídicí smyčka robota využívající RobotState.

Ladění šumů (σ_a, σ_α, per-senzor R) a prahů gatingu na reálných datech, s využitím NIS diagnostiky; případně RTS smoother pro přesnou zpětnou rekonstrukci trajektorie.